电站基础设备和电网相关限制数据

RRP

LGC

POA

POA与实际能量产出比

NEL

NIL

电池最大充电功率

电池最大放电功率

电池储能总量

充放电时的能量损耗系数

受电网限制在对电网的功率变化时的ramp rate（16.67/s）

夜间套利的最低价差

根据以上信息计算一个电站在已知辐照情况和电价的前提下，计算过去完美充放电收益的模型。

全局适用的逻辑：

- 对电网放电的最低价格为-LGC（-10aud/mwh）

- 所有对电网的功率输出变化都需要考虑ramp rate，也就是如果是从0mw上涨到3880mw，过程中必须按照16.67kw/s的速度匀速增长，最终到达3880mw，同样在下降时依旧如此。

- 关于夜间套利的逻辑我们做一个是否的开关，也就是当我们采用夜间充电的时候是一套逻辑，不采用夜间充电的时候是另一套逻辑。

目前我的思路是：

- 白天储能充电+辐照放电，先根据记录的POA、POA与实际能量产出比来推算过去每天在每个5分钟时段由辐照产生的实际总能量是多少。然后对POA大于10时段的rrp进行排序，从中挑选最低的RRP按照电池最大充电功率进行充电，如果此时推算的poa产生能量的功率大于电池最大充电功率，且电价rrp大于-10aud/mwh，则将多余的电量发电进入电网，记作发电收益；如果此时推算的poa产生能量的功率大于电池最大充电功率，且电价rrp小于-10aud/mwh，则弃电；如果此时推算的poa产生能量的功率小于电池最大充电功率，则以NIL从电网进行充电，计算成本（如果是负电价，则为收益），注意NIL+推算的poa产生能量的功率总和应该小于等于电池最大充电功率。挑选白天（poa>5）最低电价时段进行充电直到总充电量等于电池储能总量，且在每天的白天储能充电阶段电池电量都必须至少到达一次100%。其余光伏产生能量按照对应时段rrp>-10aud/mwh则发电记为收益，如果对应时段rrp<=-10aud/mwh则弃电收益为零。

- 储能发电，从当天的POA>5开始一直到次日早上的POA>5之间，对RRP进行排序，挑选其中最高的rrp进行储能放电，储能部分放电功率应<=储能最大发电功率，如果此时POA>5则还需要计算辐照带来的发电功率，这里逻辑细分为：如果选中的储能发电时段的辐照发电功率>=NEL，则按照NEL进行发电计算收益；如果选中的储能发电时段的辐照发电功率<NEL则让储能同时参与发电，辐照发电功率+储能发电功率=NEL，计算发电收益，同时计算储能发电的电量减少。如果此时POA<=5，则按照电池最大放电功率进行放电，计算放电收益，同时计算储能发电的电量减少，并持续按照排序的rrp进行发电直至储能电量剩余为0.

- 关于夜间套利的逻辑我们做一个是否的开关，当我们不打开夜间套利的时候，储能发电的逻辑维持2.的内容。当我们打开夜间套利的逻辑后储能发电，从当天的POA>5开始一直到当日的晚23点之间，对RRP进行排序，至后直接加入Ember制作的夜间套利逻辑